15/01/2026 - Introduzione ai “Personal Computer”:

Componenti del computer:

Alimentatore: prende corrente dalla nostra elettricità (220V) e la converte per trasformarla in corrente continua a 5 o 12v; Capire quanto consuma un computer, in costi di gestione e corrente elettrica;

Scheda madre: scheda elettronica dove vengono alloggiati tutti i componenti, e il suo compito è di farli dialogare tra di loro;

BIOS: Rileva tutte le periferiche e avvia il sistema operative, (UEFI nuova versione);

CPU: Componente chiave del nostro computer, è il dispositivo che si occupa di effettuare tutti i calcoli all’interno della macchina (acronimo di Central Processing Unit). principalmente prodotte da Intel e AMD. Si dividono in due tipi: CISC o RISC, metro di misura MIPS (Milion Instruction Per Serve); Processori RISC operazioni banali e poca energia. Processori CISC molto più complessi come istruzioni; Il processore interpreta il linguaggio macchina. Intel e AMD producono processori desktop (i3,i5, classici) e server (intel xeon, architettura diversa, indirizzano più memoria fino a 1,5tb di ram per processore, più alloggiamenti nelle schede madri per server) (AMD desktop ryzen, AMD epic server). 1 Mhz 1 hearthz battito al secondo, quante volte al secondo riesce a cambiare lo stato dei circuiti interni megahearthz. Processori multicore: core sono delle unità indipendenti tra di loro che lavorano simultaneamente. Le applicazioni del giorno d’oggi devono essere progettate per il multicore !! Ricordare questa cosa dei core, frequenza operativa,

Memoria: si divide in volatile RAM (Random Access Memory) estremamente veloce tutte le volte che vogliono eseguire qualcosa devono prendere qualcosa dalla permanente copiarlo e metterlo nella RAM ed eseguirlo. Permanente invece

Più memoria RAM ho più posso avviare applicazioni contemporaneamente.
Quanta memoria RAM mi serve? 
Se ne ho a sufficienza va bene, se ne ho troppa è inutile, se ne ho meno di quella che mi serve è un grosso problema. Se il pc non ha RAM non riesce ad avviare l’applicazione, quindi utilizza la memoria virtuale e crea un file temporaneo che fa finta che sia RAM, si chiama swap. Frequenza operativa in Mhz.

Memoria Cache: interna al processore che serve per velocizzare le cose che utilizziamo più frequentemente senza accedere alla RAM.

Schede video: effettuano calcoli molto veloci: come hashing

Hard-Drive: memoria di massa che troviamo nei nostri computer, ci sono dischi meccanici e dischi a stato solido.

Valore indicativo velocità: dischi meccanici dai 30 ai 40 mb/s | dischi ssd dai 150 ai 200 mb/s più si usano più peggiorano.

Memoria ROM (Read Only Memory): non esiste più e una volta conteneva il BIOS,

Efficienza processore CISC: 100w processore 94w in calore e 6w in calcoli

Se il mio è x86 non comprare ARM.

Data center: centri dove ci sono delle aziende che affittano lo spazio e io azienda ci porto i miei server, sono raffreddati e protetti da firewall ecc.

Sala server: computer che scaldano e condizionatore che raffredda quindi tenere conto dei costi.

Cos’è un server? È un computer che offre un servizio.
com’è fatto un server?

I server hanno diversi formati:

un rack è un armadio formato da 42 unità 1 unità 3 buchi, circa 8cm lunghezza standard 60cm, profondità 1m e 10cm

la possibilità che si rompano è molto alta ma bisogna mantenere tutto in lavorazione per evitare di creare danni all’azienda, e subentra il raid.

Raid – Redudant array indipendent disk (può essere hardware o software, (noi guardiamo solo hardware) e viene gestito da una scheda apposta, e bisogna scegliere quelle di fascia alta.), ce ne sono vari tipi lo scopo è migliorare velocità, prestazioni, resilienza, consentire la creazione di volumi più grandi della dimensione del disco 
Raid 0: migliora solo la velocità, solitamente non si usa mai; 320 megabit/s viene aggiunto un secondo disco sempre della stessa velocità e distribuisco i dati sui due dischi se ho da scrivere quattro lettere es. “abcd” scrivo ab sul primo e cd sul secondo;
Raid 1: Mirroring due dischi che scrivono la stessa cosa, scrivo “abcd” su entrambi così se un disco si rompe continuo a lavorare su almeno uno;
Raid 2,3,4: discontinui;
Raid 5: almeno 3 dischi spazio a disposizione n – 1 si può rompere un disco ma si continua a lavorare, quando si rompe il secondo perdo tutto. I dati vengono spezzettati e distribuiti su più dischi, e su ogni giro uno dei dischi conserva una informazione di sicurezza (parità) che serve a ricostruire i dati se un disco si rompe.

Un server ha solitamente due alimentatori che spesso si usurano molto e si rompono e almeno due schede di rete.

Cluster: hanno diversi nodi (server) che vengono messi insieme, vedono uno storage comune ad altissime prestazioni e ad alta resilienza e permettono:
alta disponibilità dei servizi (se un nodo si guasta, un altro subentra)
continuità operativa senza interruzioni
bilanciamento del carico tra più nodi
scalabilità (aggiungendo nodi si aumentano le risorse)
tolleranza ai guasti hardware e software
gestione centralizzata delle risorse

La Cybersecurity 3 pilastri:
- integrità: L’integrità garantisce che un dato: non venga modificato senza autorizzazione, resti corretto, completo e coerente, mantenga il contenuto originale nel tempo;
- confidenzialità: chi è autorizzato ad accedere un dato ci può accedere, solo lui;
- disponibilità: strumento fondamentale per le aziende

Parte rete: rende difficile la valutazione delle prestazioni.
Com’è fatta la rete internet e perché dobbiamo considerare il servizio della rete internet best effort.
E’ nata da una serie di operatori indipendenti. (Autonomus System) inizialmente 3. Possono essere tim, Vodafone, fastweb. Gli operatori inizialmente comunicavano solo tra di loro ma poi hanno voluto fare un collegamento comune tramite questo “Peering”, ed esiste privato e pubblico. Le fibre collegano tutta l’Europa e sono sottomarine.

Internet exchange, punti di scambio che connettono tutti gli operatori e sono connessi tutti tra di loro.

FTTH